PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

SECCIÓN DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 1

Laboratorio N°5

Motor asíncrono

Salvador Yábar

20200408

H0821

2024-1

- OBJETIVOS

- Realizar las conexiones del motor asíncrono en las configuraciones de ensayo de vacío, rotor bloqueado y con carga

- Realizar la medición de parámetros eléctricos para cada configuración

- Registrar los datos en tablas según lo indicado

- DESARROLLO

  - MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA ÓHMICA DE LAS BOBINAS DEL ESTATOR

| BOBINA | RESISTENCIA (Ω) |
| --- | --- |
| 1 – 4 | 14 |
| 2 – 5 | 14 |
| 3 – 6 | 14 |

  - ENSAYO DE VACÍO

  - ENSAYO DE ROTOR BLOQUEADO

| Ensayo en rotor bloqueado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I% | If (A) | Vf (V) | Pf (W) |
| 20 | 0.228 | 6.529 | 3.532 |
| 40 | 0.456 | 12.06 | 12.04 |
| 60 | 0.684 | 19.16 | 30.35 |
| 80 | 0.912 | 25.54 | 54.05 |
| 100 | 1.140 | 32.05 | 84.95 |
| 120 | 1.370 | 38.21 | 120.6 |