LABORATORIO DE TEORÍA DE COMUNICACIONES 1 – PARTE PRÁCTICA

TEMA: SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO

# 2024

HOJA DE LABORATORIO 4

SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO

Integrantes

| NOMBRES Y APELLIDOS | CÓDIGO | GRUPO |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDADES |  | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| Experiencia 1 | Análisis de filtros ideales y reales | 2 puntos |
| Experiencia 2 | Análisis de un filtro RC pasa bajos | 2 puntos |
| Experiencia 3 | Análisis de un filtro RC pasa altos | 2 puntos |
| Experiencia 4 | Filtrado de señales de audio | 1 punto |
| Conclusiones y Observaciones |  | 1 punto |

| CORREGIDO POR | NOTA |
| --- | --- |
| Nombre del JP | 0.0/8.0 |

El contenido de esta guía es de carácter estrictamente personal y aplicable solo para el curso de Teoría de Comunicaciones 1 (TEL133). Cualquier tipo de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento disciplinario de la PUCP.

EXPERIENCIA 1: Análisis de filtros ideales y reales (2 puntos)

|  | # Objetivo de aprendizaje: Analizar mediante simulación la respuesta de filtros ideales y reales |
| --- | --- |

Indicaciones:

### Realice los pasos de manera secuencial, tal y como se indican a continuación:

### Abra el programa Teo_Com1 e ingrese a la sección Filtros mediante la opción ()

### Seleccione Fitro ideal  y configure los valores del filtro pasa bajos ideal de la Tabla 1.

| Tabla 1. Parámetros de configuración |  |
| --- | --- |
| Frecuencia de corte | 200 Hz |
| Magnitud | 1 |

### Verifique que no haya señal de entrada en el filtro (Ninguno).

### Presione el botón Calcular para obtener el resultado del filtro diseñado.

### Agregue una captura de pantalla de los resultados obtenidos del filtro ideal diseñado en la tabla 2.

| Tabla 2 | Filtro ideal diseñado |
| --- | --- |
| (Inserte gráfica) |  |

### Según las gráficas obtenidas, mencione el tipo de respuesta temporal que tiene el filtro pasa bajos.  Adicionalmente, en relación a la fase obtenida, explique si dicha fase es lineal o no. (0.5 puntos)

### De acuerdo a la figura de la tabla 2 ¿Por qué se le domina filtro ideal y cuál es la diferencia con un filtro pasa bajos real? Analice y fundamente su respuesta. (0.5 puntos)

### Cambie la configuración del filtro de acuerdo a la tabla 3.

| Tabla 3. Parámetros de configuración |  |
| --- | --- |
| Frecuencia de corte | 1200 Hz |
| Magnitud | 1 |

### Luego de calcular el nuevo filtro, inserte el resultado en la tabla 4.

| Tabla 4 | Filtro ideal |
| --- | --- |
| (Inserte gráfica) |  |

### Si la frecuencia de corte del filtro ideal tiende a infinito, ¿cuál es la respuesta temporal del filtro? ¿A qué función matemática se aproxima? Comente (0.5 puntos)

### Cargue el archivo correspondiente a la suma de señales sinusoidales (senales_senoidales.wav) mediante el ícono (). A continuación, procese el archivo (). Seguidamente, en la ventana principal, haga clic en Mantener datos procesados (), esto guardará la señal procesada en el bloque de datos 1.

### Ingrese a la sección Filtros mediante la opción ()

### Seleccione Fitro ideal  y configure la frecuencia de la Tabla 5 (fc1) en el filtro pasa bajos ideal.

| Tabla 5. Configuración de frecuencias de corte |  |
| --- | --- |
| fc1 | 500 Hz |

### Seleccione Bloque 1 en la entrada del filtro ideal.

### Presione el botón Calcular para obtener la respuesta a la salida del filtro pasa bajo ideal.

### Agregue una captura de la imagen resultante en la tabla 6.

| Tabla 6 | Señal de salida del filtro – Análisis en frecuencia |
| --- | --- |
| (Inserte gráfica) |  |

### Analice la señal de salida del filtro y explique lo observado. Adicionalmente, indique si cumple con el principio de causalidad. Explique. (0.5 puntos)

EXPERIENCIA 2: Análisis de un filtro RC pasa bajos (2 puntos)

|  | # Objetivo de aprendizaje: Analizar la respuesta de un filtro RC pasa bajos de manera experimental y comparar los resultados con los conceptos aprendidos en clase. |
| --- | --- |

Indicaciones:

### Realice los pasos de manera secuencial, tal y como se indican a continuación:

### Mediante el generador de señales, configure una onda sinusoidal de 250 Hertz de frecuencia y 2 Voltios de amplitud pico a pico.

Frecuency/Period   Ingresar valor   Presionar botón de unidades

Amplitude/High   Ingresar valor   Presionar botón de unidades

### Implemente en el protoboard el circuito de la figura 1.

Figura 1. Filtro pasa bajos RC.

### Conecte las salidas del cable coaxial-cocodrilo a la entrada del circuito RC y las puntas de osciloscopio a la entrada y salida del circuito.

### Encienda la salida del canal uno del generador (On) y verifique que se muestre Load High Z en la pantalla del generador y/o que el botón de encendido se muestre de color verde.

### Con ayuda de los cursores horizontales mida el voltaje pico a pico de la señal sinusoidal (salida del filtro).

### Anote el valor obtenido en la tabla 7 y repita el procedimiento para todos los valores de frecuencia indicados en la tabla. (0.5 puntos)

Tabla 7. Curvas de ganancia del filtro pasa bajos.

### Según la gráfica obtenida, ¿cuál es la frecuencia de corte o ancho de banda (BW)? (Utilice el criterio de –3 dB). Analice si el sistema es físicamente realizable. (0.75 puntos)

| fc= Hz | BW= Hz |
| --- | --- |

### Determine, a partir de la fórmula teórica, la frecuencia de corte y/o ancho de banda. Anexe sus cálculos. ¿Es el mismo valor que el obtenido en el punto anterior? Comente y explique comparativamente. (0.75 puntos)

(Anexar cálculos matemáticos)

EXPERIENCIA 3: Análisis de un filtro RC pasa altos (2 puntos)

|  | # Objetivo de aprendizaje: Analizar la respuesta de un filtro RC pasa altos de manera experimental y comparar los resultados con los conceptos aprendidos en clase. |
| --- | --- |

Indicaciones:

### Realice los pasos de manera secuencial, tal y como se indican a continuación:

### Mediante el generador de señales, configure una onda sinusoidal de 250 Hertz de frecuencia y 2 Voltios de amplitud pico a pico.

Frecuency/Period   Ingresar valor   Presionar botón de unidades

Amplitude/High   Ingresar valor   Presionar botón de unidades

### Implemente en el protoboard el circuito de la figura 1.

Figura 2. Filtro pasa altos RC.

### Conecte las salidas del cable coaxial-cocodrilo a la entrada del circuito RC y las puntas del osciloscopio a la entrada y salida del circuito.

### Encienda la salida del canal uno del generador (On) y verifique que se muestre Load High Z en la pantalla del generador y/o que el botón On se muestre de color verde.

### Con ayuda de los cursores horizontales mida el voltaje pico a pico de la señal sinusoidal (salida del filtro).

### Anote el valor obtenido en la tabla 8 y repita el procedimiento para todos los valores indicados en la tabla. (0.5 puntos)

Tabla 8. Curvas de ganancia del filtro pasa altos.

### Según la gráfica obtenida, ¿cuál es la frecuencia de corte del filtro? (Utilice el criterio de –3 dB). Compare con la frecuencia de corte del filtro pasa bajos e indique cual es el ancho de banda del filtro pasa altos. (0.75 puntos)

| fc= Hz | BW= Hz |
| --- | --- |

### Determine la función de transferencia H(ω) del circuito RC de forma matemática. Anexe sus cálculos. Compare con la curva de ganancia del filtro pasa altos. Comente sus resultados. (0.75 puntos)

Anexar cálculos matemáticos

EXPERIENCIA 4: Filtrado de señales de audio (1 punto)

|  | # Objetivo de aprendizaje: Analizar cuantitativa y cualitativamente la respuesta de un filtro real |
| --- | --- |

Indicaciones:

### Implemente el sistema de la figura 3 (Realice las conexiones al parlante de la PC mediante cables de audio, Jack-banana 🡪 banana-cocodrilo). Utilice un capacitor de 10 nF y un potenciómetro para diseñar el filtro RC, de tal forma que se logren atenuar (lo máximo posible) las componentes de alta frecuencia de una señal de audio.

Figura 3. Sistema de filtrado de audio.

### Realice la transformada de Fourier para las señales de entrada y salida del filtro y analice el espectro de la señal de audio para un mismo intervalo de tiempo determinado. (0.5 puntos)

| Tabla 9 | Señal de entrada del filtro – Análisis en frecuencia |
| --- | --- |
| (Inserte gráfica) |  |

| Tabla 10 | Señal de salida del filtro – Análisis en frecuencia |
| --- | --- |
| (Inserte gráfica) |  |

### Realice la comparación a nivel auditivo y de análisis del espectro para las señales de entrada y salida del filtro, explicando las diferencias a partir del efecto de filtrado. (0.5 puntos)

### CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES. (1 punto)

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA

- La guía debe ser entregada con el formato LABX_H69Y_GZ.PDF, donde las letras de color rojo corresponden a los números de laboratorio, horario y grupo respectivamente.

- La entrega de la guía debe realizarse dentro del tiempo indicado en la actividad correspondiente en la plataforma PAIDEIA.

- Es responsabilidad de los integrantes del grupo verificar el documento enviado.

CRITERIOS DE EVALUACÍÓN

| Criterios | Puntaje |
| --- | --- |
| Mencionar tipo de respuesta y explicar mediante análisis | 0.5 puntos |
| Responder adecuadamente mediante análisis teórico y experimental | 0.5 puntos |
| Responder adecuadamente mediante el análisis teórico | 0.5 puntos |
| Analizar y explicar lo observado en la experiencia | 0.5 puntos |
| Realizar la experiencia con distintas frecuencias | 0.5 puntos |
| Analizar en base a los resultados obtenidos | 0.75 puntos |
| Validar los conceptos teóricos con resultados experimentales | 0.75 puntos |
| Realizar la experiencia con distintas frecuencias | 0.5 puntos |
| Analizar en base a los resultados obtenidos | 0.75 puntos |
| Comparar conocimientos teóricos con resultados experimentales | 0.75 puntos |
| Mostrar y analizar los espectros de las señales de entrada y salida del filtro | 0.5 puntos |
| Responder en base a comparación experimental y explicar diferencias | 0.5 puntos |
| Concluir correctamente a partir de lo experimentado y observado | 1 punto |
| Puntaje total | 8 puntos |

NOTA IMPORTANTE: CONSULTE A LOS JEFES DE PRÁCTICA ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE EL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y LAS CONEXIONES.